KONKURRANSEGRUNNLAGET DEL III

YTELSESBESKRIVELSE

FJELLRENSK OG -SIKRING VED VERDALSKE BEFESTNINGER

Sak: 2019/100

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, Region Midt

(Forskrift om offentlige anskaffelser, Del I)

Orientering

Om festningsanlegget

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler Forsvarets eiendom, bygg og anlegg.

Forsvarsbygg planlegger å gjøre vedlikehold ved de Verdalske befestninger i Verdal kommune i Trøndelag.

Festninganlegget består av blant annet Nordre og Søndre Galleri, som ligger ca. 250 m.o.h rett øst for Vaterholmen. Begge galleriene ligger i ei bratt dalside i Inndalen i Verdal kommune. Se figur 1.

Festningen ble bygget i 1908 og har verneklasse 1 etter kulturminneloven.  Hvert av de to galleriene består av et underjordsanlegg der flere eller mindre bergrom ligger på hver side av èn hovedtunnel. Overdekningen varierer fra 1 til 20 meter.

Det ble gjennomført en vurdering av anleggets tilstand 15.juni 2018, for å vurdere stabiliteten og eventuelt avdekke forhold som krever tiltak for at anlegget skal kunne være åpent for publikum.

På bakgrunn av denne rapporten (se vedlegg) skal vi utføre tiltak i hovedsak ved Nordre galleri for å ivare ta sikkerheten og skal kunne åpne galleriet for besøkende.

Beskrivelse

Fjellrensk og fjellsirking nordre galleri

Følgende punkter skal utbedres ved nordre galleri:

| Nr: | Hvor: | Merknad: | Tiltak: |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Østre vegg, standplass kanon | Bom i vegg | 1 bolt à 1,5 meter |
| N2 | Søndre vegg, vis à vis oljerom | Delvis sprekkeavløst berg | Rensk |
| N3 | Heng i gang mellom oljerom og brønn | Små, sprekkavløste steiner i heng | Rensk |
| N4 | Søndre vegg vis à vi brønn | Delvis sprekkavløst berg | Rensk |
| N5 | Østre vegg i gang ned til tambur, geværstilling | Delvis sprekkavløst berg i vegg | Rensk |
| N6 | Østre vegg mellom tabur og WC | Bom i vegg | 1 bolt |
| N7 | Søndre vegg mellom forlegningsrommene | Bom i vegg/vederlag | Rensk først, deretter 1 bolt |
| N8 | Nordre vegg i gang rett vest for ammunisjon | Bom i vegg | 1 bolt |
| N9 | Sør venstre hjørne i ammunisjonsrom. Gjelder også videre nordøstover i heng. | Sone med helt og delvis sprekkavløst berg | Rensk |
| N11 | Mellomrom mellom bergvegg og venstre betongvegg maskinstasjon | Grovblokking og helt og delvis sprekkeavløst berg | Sett opp stengsel for å forhindre ferdsel i dette området |
| N12 | Maskinstasjon og rekvisittrom/radiorom | Disse rommene er avstengt pga. rasfare. Hengen er oppsprukket, med flere elt og delvis sprekkeavløste blokker | Hele området renskes |
| N13 | Alt øst for dør, skravert i figur | Tett oppsprukket berg med til dels store helt eller delvis sprekkeavløste blokker. Enkel spettkontroll avdekket omfattende bom Hengen er stedvis understøttet med tømmerstokker | Rensk av hele området, med på følgende sikringsbehov |

Alt avfall skal renskes ut av anlegget, og deponeres til godkjent mottak.

Tiltakene skal utføres i henhold til anbefaling i rapport (Vedlagt).

Dette skal prises i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema.

Alle arbeider skal utføres i henhold til gjeldende lov- og forskriftskrav.

Tilkomst og transport

Begge galleriene ligger i en bratt dalside. Dette betyr i at tilkomstvei til galleriene er via skogsti opp fjellsiden. Skogstien er for bratt og smal til at kjøretøy kan ta seg frem til anlegget via denne veien.

Transport av avfall, materialer og lignende må derfor skje via helikopter. Av og på lasting skal skje på angitt område.

Dette skal prises i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema.

Opsjon

Det ønskes opsjonspris på utbedring av følgende punkter ved Søndre galleri:

| NR: | Hvor: | Merknad: | Anbefalt tiltak: |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 | Ved infotavle | Bom i vegg | 2 bolter |
| S4 | Vegg mellom brønn og ammunisjonslager nord | Bom i vegg | 1 bolt |
| S5 | Vegg inn mot betongvegg i ammunisjonslager nord | Delvis sprekkeavløst blokk | Rensk |
| S6 | Ammunisjonslager nord | Bom i vegg | 2 bolter |
| S10 | Heng i gangareal | Mye løst heng | Grundig rensk av hele området |
| S11 | Venstre vegg/vederlag ved trapp opp mot kanonstilling | Bom i vegg/vederlag | 1 bolt |
| S12 og S13 | Stabbe/vegg mellom trapperom og nordre geværstilling | Bom i vegg | 4 bolter à 1,5 meter |

Dette skal prises i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema

Alt av avfall skal fraktes ut fra anlegget og deponeres til godkjent mottak. Kapittel 2.2 Tilkomst og transport gjelder også for søndre galleri. Prises for seg selv i konkurransegrunnlagets del III, vedlegg A – prisskjema.

Tiltakene skal utføres i henhold til anbefaling i rapport (Vedlagt).

Prisvilkår

Det forutsettes at leverandøren medtar og inkluderer alle nødvendige arbeider slik at en komplett, fagmessig og ferdig utførelse oppnås selv om disse ikke direkte er beskrevet. Herunder blant annet rigg og drift, nødvendig verktøy for utførelse, deponering av rivningsavfall til godkjent mottak og FDV-dokumentasjon.

Det vil kunne plasseres brakke for spise og toalettfasiliteter ved angitt sted.

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) må foreligge ved overtakelsestidspunktet for at leveransen skal kunne ansees som komplett av oppdragsgiver.

Leveringstid

Oppdraget skal være ferdigstilt senest innen 31.08.2019. Leverandør skal uansett ha frist til å utføret innen 12 uker dersom det foreligger forhold på oppdragsgivers side som forhindrer leverandøren å starte tidligere.

Vedlegg

Rapport fra Multiconsult

Kart over anvisning til av og på lasting -  helikopter

Rigg område